Dne 26.11.2016 byla v Ořechově u Brna slavnostně předána nová cisternová automobilová stříkačka CAS 30/8500/510 S2R T815-2 6x6.2.  Nová CAS nahradí stávající CAS 32 T-815 6x6 PR2, která byla vyrobena v roce 1985 a již nevyhovuje požadavkům JSDH. Cesta k nové cisterně byla zdlouhavá a velice náročná, po cca 1.5 roce se povedlo dotáhnout vše do konce a po 137 letech bude mít Sbor druhé nové zásahové vozidlo po koněspřežné stříkačce z roku 1877 (která je do dnes funkční). Cisterna byla pořízena z dotací fondu zábran škod české kanceláře pojistitelů, za přispění Jihomoravského kraje a zbytek cca 3 500 000,- doplatila obec ze svého rozpočtu. Slavnostního předání se zúčastnili zástupci Jihomoravského kraje, hasičského záchranného sboru JmK, místní farář, který vozidlo požehnal. Toto vozidlo je zatím jediné svého druhu na JmK.

Jedná se o zásahový automobil, těžké hmotnostní kategorie, schopný provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace. Automobil je postaven na třínápravovém podvozku TATRA TERRNO  s připojitelným pohonem přední nápravy. Kabina je jednoprostorová nedělená pro 6 osob. Čerpadlo je dvoustupňové o jmenovitém průtoku 3000 litrů za minutu. Nádrž na vodu má objem 8500 litrů a nádrž na pěnidlo 510 litrů. Na střeše vozidla je mimo žebříků a dvou beden pro uložení nářadí, také umístěna odnímatelná lafetová proudnice. Vozidlo je dále vybaveno osvětlovacím stožárem na dálkové ovládání o svitu 20 000 lumenů, tento stožár se dá otočit jak podle vodorovné tak i podle svislé osy. V předním nárazníku je umístěn lanový naviják DRAGON s tažnou silou 5.5 tuny, který je vybaven jištěním proti přetížení. V přední části kabiny je umístěna asanační lišta.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry vozidla

| Délka | 9 400 mm |
| --- | --- |
| Šířka | 2 550 mm |
| Výška | 3 100 mm |
| Světlá výška při celkové hmotnosti | 290 mm |
| Brodivost | 1200 mm |

Hmotnosti vozidla

| Provozní | 14 800 kg |
| --- | --- |
| Celková | 26 000 kg |

## PODVOZEK

| Typ | TATRA T815-231R35 6x6.2 |
| --- | --- |
| Typ motoru | naftový, přeplňovaný, chlazený vzduchem |
| Výkon motoru | 325 kW/1 800 min-1 |
| Motor splňuje emisní normu EURO 5 |  |
| Náhon | 6x6 s připojitelným pohonem přední nápravy |
| Převodovka | mechanická, synchronizovaná, 14 stupňů vpřed, 2 vzad s manuálním řazením |
| Brzdový systém | Čtyři nezávislé systémy brzd s ABS a AZR |
| Napětí elektrického systému | 24 V (2 akumulátory 12 V 180 Ah) |
| Objem palivové nádrže | 210 l |
| Objem nádrže na AdBlue | 60 l |
| Maximální rychlost vozidla | 110 km/h |
| Tažné zařízení | bržděný přívěs 10 000 kg |

## KABINA

| Typ | čtyřdvéřová, jednoprostorová nedělená, elektricky sklápěná |
| --- | --- |
| Počet míst k sezení | 1 + 5 |

## NÁSTAVBA

| Materiál | rám vyroben z hliníkových profilů a polepen hliníkovým plechem |
| --- | --- |